新型硬盘借口——串行ATA及UltraATA133

随着硬盘容量和速度的飞速增加，硬盘借口也经历了很多次革命性的改变，从最早的PIO模式到今天的串行ATA及UltraATA133，传输速率已经翻了几十倍。

随着硬盘内部传输率逐渐上升，外部借口也必须提高传输速率才不至于成为数据传输时的瓶颈，在这种环境下，串行ATA及UltraATA133规范诞生了。

串行ATA规范是计算机行业工作组（Computer Industry's Working Group）制定的，它采用与并行ATA借口相同的传输协议，但硬件借口则不同，串行ATA借口的电压更低，而且数据线也更少。

UltraATA133是Maxtor公司提出的，是UltraATA100的后续规范，但它并没有得到ATA官方组织T13的正式认可，所以严格说来，UltraATA133应该算是企业规范而非行业规范，或许直接叫它“Fast Dirves”更为妥当。

由于串行ATA并不能向下兼容并行ATA设备，所以从并行ATA全面过渡到串行ATA要相当长的一段时间，在这期间，硬盘的发展速度不可能因此而停下来。而UltraATA133作为这一过渡期的折中解决方案，很可能成为最后一种并行ATA借口规范。

UltraATA借口规格一览表

UltraATA借口	UDMA模式	时钟频率	数据传输率	数据连线

UltraATA33	mode0	8.33MHz(120ns)	16.66MB/s	40针40线

mode1	6.67MHz(150ns)	26.66MB/s	40针40线

mode2	8.33MHz(120ns)	33.33MB/s	40针40线

UltraATA66	mode3	11.11MHz(90ns)	44.44MB/s	40针80线

mode4	16.67MHz(60ns)	66.66MB/s	40针80线

UltraATA100	mode5	25MHz(400ns)	100MB/s	40针80线

UltraATA133	mode6	33.33MHz(30ns)	133.3MB/s	40针80线