新型硬盘接口——串行ATA及UltraATA133

随着硬盘容量和速度的飞速增加，硬盘接口也经历了很多次革命性的改变，从最早的PIO模式到今天的串行ATA及UltraATA133，传输速率已经翻了几十倍。

随着硬盘内部传输率逐渐上升，外部接口也必须提高传输速率才不至于成为数据传输时的瓶颈，在这种环境下，串行ATA及UltraATA133规范诞生了。

串行ATA规范是计算机行业工作组（Computer Industry's Working Group）制定的，它采用与并行ATA接口相同的传输协议，但硬件接口则不同，串行ATA接口的电压更低，而且数据线也更少。

UltraATA133是Maxtor公司提出的，是UltraATA100的后续规范，但它并没有得到ATA官方组织T13的正式认可，所以严格说来，UltraATA133应该算是企业规范而非行业规范，或许直接叫它“Fast Dirves”更为妥当。

由于串行ATA并不能向下兼容并行ATA设备，所以从并行ATA全面过渡到串行ATA要相当长的一段时间，在这期间，硬盘的发展速度不可能因此而停下来。而UltraATA133作为这一过渡期的折中解决方案，很可能成为最后一种并行ATA接口规范。

UltraATA接口规格一览表

| UltraATA接口 | UDMA模式 | 时钟频率 | 数据传输率 | 数据连线 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UltraATA33 | mode0 | 8.33MHz(120ns) | 16.66MB/s | 40针40线 |
|  | mode1 | 6.67MHz(150ns) | 26.66MB/s | 40针40线 |
|  | mode2 | 8.33MHz(120ns) | 33.33MB/s | 40针40线 |
| UltraATA66 | mode3 | 11.11MHz(90ns) | 44.44MB/s | 40针80线 |
|  | mode4 | 16.67MHz(60ns) | 66.66MB/s | 40针80线 |
| UltraATA100 | mode5 | 25MHz(400ns) | 100MB/s | 40针80线 |
| UltraATA133 | mode6 | 33.33MHz(30ns) | 133.3MB/s | 40针80线 |